Základné odporúčania pre použitie, manipuláciu, skladovanie a montáž ELYPLAST

- Vlastnosti:

ELYPLAST predstavuje výrobu platní a rolí zo sklolaminátu výrobcu BRIANZA PLASTICA. Role a platne Elyplast sú vyrábané z polyesteru vystuženého sklenými vláknami stabilizovanými voči ÚV.

Vyrábané sú v širokej rade priesvitných, polopriesvitných a nepriesvitných farieb

Sú odolné voči chemickým vplyvom, majú vynikajúcu odolnosť voči nárazu.

- Použitie:

Sklolamináty sú vhodné predovšetkým na opláštenie a zastrešenie najmä priemyselných a poľnohospodárskych objektov, oblúkových skladov, fóliovníkov, rôznych prístreškov,  podhľadov budov, oplotenia a pod. Vhodné sú aj na presvetlenie striech a obvodových plášťov v kombinácii s inými materiálmi, napr. Ferrenit, Rannilla, Onduline a pod.

Použitie samonosných oblúkov rozpätia od 1,5 m až do 7,2 m nevyžaduje strešnú konštrukciu, ale len uchytenie a podpory na koncoch. Vyrábajú sa na mieru.

- Manipulácia, skladovanie:

Odolnosť sklolaminátov voči poveternostným vplyvom nevyžaduje osobitné požiadavky na skladovanie. Platne sa ukladajú naležato podľa jednotlivých druhov, rolovaný materiál sa skladuje nastojato.

Pri manipulácii nie sú kladené osobitné požiadavky.

- Opracovanie:

Rezanie je možné vykonať nožnicami na plech, ručnou pílkou, rozbrusovačkou, alebo kotúčovou pílou s drobným ozubením. Otvory vŕtať elektrickým alebo aj ručným vrtákom, prípadne trojhranným jamkovačom.

- Montáž:

Montáž sa prevádza samoreznými a samovrtnými skrutkami TEX 4,8 x 45, 63, 90 mm, na ktoré sa najprv navlečie pogumovaná podložka s hliníkovým prítlačným krúžkom. Skrutka sa vloží do vopred predvŕtaneho otvoru vo vrchole vlny a prevlečie sa vymedzovacou rozperkou a skrutkuje sa do drevenej alebo kovovej konštrukcie s dostatočným pritlačením. V prípade, že sa nepoužije vymedzovacia rozperka, je potrebné doťahovať tak, aby nedošlo k deformácii vlny a postupuje sa striedavo od krajov platne k stredu.

Optimálna vzdialenosť podpornej konštrukcie (latovania) sa doporučuje od 60 do 90 cm, podľa predpokladaného rovnomerného zaťaženia a požadovanej únosnosti strešnej konštrukcie. Každý profil má svoju tabuľku únosnosti.

Pri montáži na steny je možné skrutkovať aj na spodný okraj vlny.

Platne sa ukladajú vedľa seba (priečne napájanie) tak, aby zapadali vlny resp. okraje profilov do seba. Presah pri vlnovkách do 30 mm je min. 2 vlny, pri väčších vlnách postačí presah 1 vlna. Dĺžka pozdĺžneho presahu je závislá od sklonu strešnej plochy.

- Údržba, opravy:

K zabezpečeniu dostatočnej údržby a optimálnej priesvitnosti postačuje odmastiť vonkajšie plochy nebrusným roztokom. Vďaka vysokej chemickej odolnosti nie sú zakázané žiadne bežné nebrusné čistiace prostriedky.

Poškodený sklolaminát môže byť lepený epoxidovým lepidlom na báze polyesteru.

- Horľavosť:

Polyesterové lamináty sú pri priamom kontakte s plameňom horľavé, avšak neodkvapkávajú.

Schopnosť horenia (podľa atestu)                             rýchlosť šírenia plameňa 122 mm / min.

- Fyzikálne charakteristiky:

Špecifická hmotnosť:                                          	1,4 kg/dm3

Priepustnosť tepla:                                                    	68% bezfarebný (sklo 88%)

Priepustnosť svetla:  	                                                	85% bezfarebný,  mliečny 57%, (sklo 98%)

Koeficient plošnej tepelnej rozťažnosti:                      	2 – 3 x 10-5 cm/cm 0C

Tepelné rozpätie použiteľnosti:                                  	- 40 0C až + 120 0C

Teplota tepelnej deformácie:                                      	+ 204 0C